Инструкция утверждена 10 октября 2023 г.

Тех. Директор ООО "НОРМА-РУС"

Сенчило Д.В.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Кабельная стяжка NORMA-RUS

Общие сведения.

Наименование: Кабельные стяжки NORMA-RUS представляют собой соединительный элемент для фиксации элементов (кабелей, трубопроводов и т.п.) к конструкциям и между собой. Допускается соединять элементы с суммарным наружным диаметром до указанного в таблице технических характеристик для соответствующего размера стяжки.

Крепление осуществляется затяжкой свободного конца стяжки через интегрированный замок.

Цвет стяжки: черный/ белый (бесцветный).

Область применения

• Провода (пучки проводов), кабель (пучки кабелей), трубы из различных материалов в любых сочетаниях.

Диапазон рабочих температур от/до -40/+85 ºС

Диапазон монтажных температур от/до -10/+45  ºС.

Условия хранения

Хранить продукты только в оригинальной упаковке. Всегда храните стяжки в герметичном пластиковом пакете из полиэтилена.

Вскрытие пакета производить непосредственно перед использованием стяжки. После вскрытия пакета стяжки следует использовать как можно быстрее. Хранение стяжки во вскрытых пакетах (вне пакетов)- запрещено!

Храните продукт вдали от прямых источников тепла. Избегать контакта с жаром (не ставить на радиаторы.)

Не храните продукт под прямыми солнечными лучами.

Внешний вид

Технические характеристики

| Размерность | Длина L, мм | Ширина W, мм | Толщина B, мм | Максимальное усилие, кг | Максимальный диаметр D1, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,5х100 | 100±1 | 2,5±0,05 | 1±0,03 | 8,1 | 22 |
| 2,5х200 | 200±2 | 2,5±0,05 | 1±0,02 | 8,1 | 50 |
| 3,6х150 | 150±1 | 3,6±0,05 | 1,2±0,04 | 18,2 | 35 |
| 3,6х200 | 200±2 | 3,6±0,05 | 1,25±0,04 | 18,2 | 50 |
| 3,6х300 | 300±2 | 3,6±0,05 | 1,25±0,04 | 18,2 | 85 |
| 4,8х150 | 150±1 | 4,8±0,05 | 1,25±0,04 | 22,2 | 35 |
| 4,8х180 | 180±2 | 4,8±0,05 | 1,25±0,04 | 22,2 | 42 |
| 4,8х250 | 250±2 | 4,8±0,05 | 1,3±0,04 | 22,2 | 65 |
| 4,8х300 | 300±2 | 4,8±0,05 | 1,3±0,04 | 22,2 | 82 |
| 4,8х350 | 350±3 | 4,8±0,05 | 1,35±0,04 | 22,2 | 90 |
| 4,8х380 | 380±3 | 4,8±0,05 | 1,35±0,04 | 22,2 | 102 |
| 7,6х300 | 300±3 | 7,6±0,05 | 1,6±0,03 | 54,4 | 80 |
| 7,6х350 | 350±3 | 7,6±0,05 | 1,6±0,03 | 54,4 | 88 |
| 7,6х380 | 380±3 | 7,6±0,05 | 1,6±0,03 | 54,4 | 98 |
| 7,6х450 | 450±4 | 7,6±0,05 | 1,6±0,03 | 54,4 | 116 |
| 8,8х400 | 400±4 | 8,8±0,05 | 1,85±0,03 | 79,4 | 110 |

Монтаж и предельно допустимые нагрузки

Перед началом монтажа необходимо убедиться в том, что стяжка подобрана правильно, по рабочему диапазону. Далее необходимо произвести сборку изделия.

При монтаже стяжки запрещается прикладывать к ним усилия и использовать инструмент и приспособления, которые могут повлечь за собой деформацию изделия и приведения его в негодность.

Максимально допустимая нагрузка на стяжку  не должна превышать значений, указанных в таблице технических характеристик.

Методы контроля

Контроль внешнего вида, маркировки и комплектности     производится визуально, путем сравнения с контрольным образцом.

Контроль размеров осуществляется универсальным мерительным инструментом, обеспечивающим требуемую               точность замеров.

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям безопасности при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в следующих случаях:

- нарушение паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;

- нарушение условий при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах;

- наличие следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;

- повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;

- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;

- наличие следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не влияющие на эксплуатационные характеристики, заявленные в настоящей инструкции.

Утилизация

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 04 мая 1999 г. № 96Ф3 "Об охране атмосферного воздуха" (в редакции от 01.01.2015), от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (в редакции от 01.02.2015г) "Об отходах производства и потребления», от 10 января 2002

№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в редакции от 01.01.2015), а также другими российскими и региональными.