ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Кабельные стяжки NORMA-RUS CT

| Дата изготовления |  |
| --- | --- |
| Дата продажи |  |
| Организация продавец | ООО «НОРМА-РУС» |

Внимание! В случае отсутствия даты продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления

М.п. продавца

Общие сведения

Кабельные стяжки NORMA-RUS представляют собой соединительный элемент для фиксации и/или маркировки элементов (кабелей, трубопроводов и т.п.) к конструкциям и между собой. Допускается соединять элементы с суммарным наружным диаметром до указанного в таблице технических характеристик для соответствующего размера стяжки.

Крепление осуществляется затяжкой свободного конца стяжки через интегрированный замок.

Цвет стяжки: черный/белый (бесцветный).

Характеристики сырьевого материала полиамид PA 6.6:

- Рабочая температура: -40°C до 85°C

- Максимально допустимая температура: 120°C*

- Температура плавления: 256°C

- Индекс Кислородного Предела (LOI): 27%

- Восстановление влаги: 2.7% до 50% относительная влажность

- Отсутствие галогена: Измерено в соответствии со стандартом EN 50146.

- Огнестойкость в соответствии с UL 94-V2 *(на короткое время)

- Устойчивость к внешним факторам:

- Отличная устойчивость к растворителям, щелочи, маслам, жирам, нефтепродуктам

- Выдерживание ограниченного контакта с кислотами

- Не устойчивы к фенолу и хлорированным растворителям

- Устойчивость к УФ-лучам (черные кабельные стяжки)

Область применения:

Провода (пучки проводов), кабель (пучки кабелей), трубы из различных материалов в любых сочетаниях.

Диапазон рабочих температур от/до -40/+85 ºС

Диапазон монтажных температур от/до -10/+45  ºС.

Условия хранения:

Хранить продукты только в оригинальной упаковке. Всегда храните стяжки в герметичном пластиковом пакете из полиэтилена при температуре от +15˚С до +28˚С и относительной влажности воздуха не менее 50%.

При хранении  стяжки  при отрицательных температурах – стяжка должна быть акклиматизирована перед монтажом в течение двух часов в помещениях с температурой от+18°C до 24°C.

Внешний вид

Размерный ряд кабельных стяжек NORMA-RUS

| Размер, мм | Артикул | Цвет | Артикул | Цвет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,5 х 80 | НР-СТ8625080BL | черный | НР-СТ8625080WH | бесцветный |
| 2,5 х 100 | НР-СТ8625100BL | черный | НР-СТ8625100WH | бесцветный |
| 2,5 х 120 | НР-СТ8625120BL | черный | НР-СТ8625120WH | бесцветный |
| 2,5 х 150 | НР-СТ8625150BL | черный | НР-СТ8625150WH | бесцветный |
| 2,5 х 200 | НР-СТ8625200BL | черный | НР-СТ8625200WH | бесцветный |
| 2,5 х 260 | НР-СТ8625260BL | черный | НР-СТ8625260WH | бесцветный |
| 2,5 х 380 | НР-СТ8625380BL | черный | НР-СТ8625380WH | бесцветный |
| 3,6 х 150 | НР-СТ8636150BL | черный | НР-СТ8636150WH | бесцветный |
| 3,6 х 200 | НР-СТ8636200BL | черный | НР-СТ8636200WH | бесцветный |
| 3,6 х 250 | НР-СТ8636250BL | черный | НР-СТ8636250WH | бесцветный |
| 3,6 х 300 | НР-СТ8636300BL | черный | НР-СТ8636300WH | бесцветный |
| 3,6 х 370 | НР-СТ8636370BL | черный | НР-СТ8636370WH | бесцветный |
| 4,6 х 120 | НР-СТ8646120BL | черный | НР-СТ8646120WH | бесцветный |
| 4,6 х 160 | НР-СТ8646160BL | черный | НР-СТ8646160WH | бесцветный |
| 4,6 х 180 | НР-СТ8646180BL | черный | НР-СТ8646180WH | бесцветный |
| 4,6 х 190 | НР-СТ8646190BL | черный | НР-СТ8646190WH | бесцветный |
| 4,8 х 200 | НР-СТ8648200BL | черный | НР-СТ8648200WH | бесцветный |
| 4,8 х 250 | НР-СТ8648250BL | черный | НР-СТ8648250WH | бесцветный |
| 4,8 х 300 | НР-СТ8648300BL | черный | НР-СТ8648300WH | бесцветный |
| 4,8 х 350 | НР-СТ8648350BL | черный | НР-СТ8648350WH | бесцветный |
| 4,8 х 370 | НР-СТ8648370BL | черный | НР-СТ8648370WH | бесцветный |
| 4,8 х 380 | НР-СТ8648380BL | черный | НР-СТ8648380WH | бесцветный |
| 4,8 х 390 | НР-СТ8648390BL | черный | НР-СТ8648390WH | бесцветный |
| 4,8 х 400 | НР-СТ8648400BL | черный | НР-СТ8648400WH | бесцветный |
| 4,8 х 430 | НР-СТ8648430BL | черный | НР-СТ8648430WH | бесцветный |
| 4,8 х 450 | НР-СТ8648450BL | черный | НР-СТ8648450WH | бесцветный |
| 4,8 х 500 | НР-СТ8648500BL | черный | НР-СТ8648500WH | бесцветный |
| 4,8 х 550 | НР-СТ8648550BL | черный | НР-СТ8648550WH | бесцветный |
| 4,8 х 610 | НР-СТ8648610BL | черный | НР-СТ8648610WH | бесцветный |
| 4,8 х 740 | НР-СТ8648740BL | черный | НР-СТ8648740WH | бесцветный |
| 4,8 х 920 | НР-СТ8648920BL | черный | НР-СТ8648920WH | бесцветный |
| 7,6 х 150 | НР-СТ8676150BL | черный | НР-СТ8676150WH | бесцветный |
| 7,6 х 200 | НР-СТ8676200BL | черный | НР-СТ8676200WH | бесцветный |
| 7,6 х 220 | НР-СТ8676220BL | черный | НР-СТ8676220WH | бесцветный |
| 7,6 х 250 | НР-СТ8676250BL | черный | НР-СТ8676250WH | бесцветный |
| 7,6 х 280 | НР-СТ8676280BL | черный | НР-СТ8676280WH | бесцветный |
| 7,6 х 300 | НР-СТ8676300BL | черный | НР-СТ8676300WH | бесцветный |
| 7,6 х 350 | НР-СТ8676350BL | черный | НР-СТ8676350WH | бесцветный |
| 7,6 х 370 | НР-СТ8676370BL | черный | НР-СТ8676370WH | бесцветный |
| 7,6 х 380 | НР-СТ8676380BL | черный | НР-СТ8676380WH | бесцветный |
| 7,6 х 400 | НР-СТ8676400BL | черный | НР-СТ8676400WH | бесцветный |
| 7,6 х 450 | НР-СТ8676450BL | черный | НР-СТ8676450WH | бесцветный |
| 7,6 х 500 | НР-СТ8676500BL | черный | НР-СТ8676500WH | бесцветный |
| 7,6 х 550 | НР-СТ8676550BL | черный | НР-СТ8676550WH | бесцветный |
| 7,6 х 610 | НР-СТ8676610BL | черный | НР-СТ8676610WH | бесцветный |
| 7,6 х 750 | НР-СТ8676750BL | черный | НР-СТ8676750WH | бесцветный |
| 8,8 х 300 | НР-СТ8688300BL | черный | НР-СТ8688300WH | бесцветный |
| 8,8 х 400 | НР-СТ8688400BL | черный | НР-СТ8688400WH | бесцветный |
| 8,8 х 450 | НР-СТ8688450BL | черный | НР-СТ8688450WH | бесцветный |
| 8,8 х 500 | НР-СТ8688500BL | черный | НР-СТ8688500WH | бесцветный |
| 8,8 х 550 | НР-СТ8688550BL | черный | НР-СТ8688550WH | бесцветный |
| 8,8 х 610 | НР-СТ8688610BL | черный | НР-СТ8688610WH | бесцветный |
| 8,8 х 710 | НР-СТ8688710BL | черный | НР-СТ8688710WH | бесцветный |
| 8,8 х 750 | НР-СТ8688750BL | черный | НР-СТ8688750WH | бесцветный |
| 8,8 х 760 | НР-СТ8688760BL | черный | НР-СТ8688760WH | бесцветный |
| 8,8 х 780 | НР-СТ8688780BL | черный | НР-СТ8688780WH | бесцветный |
| 8,8 х 810 | НР-СТ8688810BL | черный | НР-СТ8688810WH | бесцветный |
| 8,8 х 920 | НР-СТ8688920BL | черный | НР-СТ8688920WH | бесцветный |
| 8,8 х 1020 | НР-СТ8688102BL | черный | НР-СТ8688102WH | бесцветный |
| 8,8 х 1168 | НР-СТ8688168BL | черный | НР-СТ8688168WH | бесцветный |
| 8,8 х 1220 | НР-СТ8688122BL | черный | НР-СТ8688122WH | бесцветный |
| 8,8 х 1530 | НР-СТ8688153BL | черный | НР-СТ8688153WH | бесцветный |
| 12,4 х 230 | НР-СТ8613230BL | черный | НР-СТ8613230WH | бесцветный |
| 12,4 х 290 | НР-СТ8613290BL | черный | НР-СТ8613290WH | бесцветный |
| 12,4 х 380 | НР-СТ8613380BL | черный | НР-СТ8613380WH | бесцветный |
| 12,4 х 480 | НР-СТ8613480BL | черный | НР-СТ8613480WH | бесцветный |
| 12,4 х 530 | НР-СТ8613530BL | черный | НР-СТ8613530WH | бесцветный |
| 12,4 х 580 | НР-СТ8613580BL | черный | НР-СТ8613580WH | бесцветный |
| 12,4 х 650 | НР-СТ8613650BL | черный | НР-СТ8613650WH | бесцветный |
| 12,4 х 730 | НР-СТ8613730BL | черный | НР-СТ8613730WH | бесцветный |
| 12,4 х 880 | НР-СТ8613880BL | черный | НР-СТ8613880WH | бесцветный |
| 12,4 х 1000 | НР-СТ8613100BL | черный | НР-СТ8613100WH | бесцветный |

ВАЖНО

Вскрытие пакета производить непосредственно перед использованием стяжки. После вскрытия пакета стяжки следует использовать как можно быстрее. Хранение стяжки во вскрытых пакетах (вне пакетов) более 24 часов - запрещено!

Храните продукт вдали от прямых источников тепла. Избегать контакта с жаром (не ставить на радиаторы.)

Не храните продукт под прямыми солнечными лучами.

Технические характеристики

| Размерность | Длина L, мм | Ширина W, мм | Макс. усилие, кг | Макс. диаметр, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,5 х 80 | 80±1 | 2,5±0,05 | 8,1 | 16 |
| 2,5 х 100 | 100±1 | 2,5±0,05 | 8,1 | 22 |
| 2,5 х 120 | 120±1 | 2,5±0,05 | 8,1 | 28 |
| 2,5 х 150 | 150±1 | 2,5±0,05 | 8,1 | 35 |
| 2,5 х 200 | 200±2 | 2,5±0,05 | 8,1 | 53 |
| 2,5 х 260 | 260±2 | 2,5±0,05 | 8,1 | 65 |
| 2,5 х 380 | 380±2 | 2,5±0,05 | 8,1 | 110 |
| 3,6 х 150 | 150±1 | 3,6±0,05 | 18,3 | 35 |
| 3,6 х 200 | 200±2 | 3,6±0,05 | 18,3 | 53 |
| 3,6 х 250 | 250±2 | 3,6±0,05 | 18,3 | 65 |
| 3,6 х 300 | 300±2 | 3,6±0,05 | 18,3 | 80 |
| 3,6 х 370 | 370±2 | 3,6±0,05 | 18,3 | 102 |
| 4,6 х 120 | 120±1 | 4,6±0,05 | 23,4 | 24 |
| 4,6 х 160 | 160±1 | 4,6±0,05 | 23,4 | 39 |
| 4,6 х 180 | 180±1 | 4,6±0,05 | 23,4 | 43 |
| 4,6 х 190 | 190±1 | 4,6±0,05 | 23,4 | 46 |
| 4,8 х 200 | 200±2 | 4,8±0,05 | 23,4 | 53 |
| 4,8 х 250 | 250±2 | 4,8±0,05 | 23,4 | 65 |
| 4,8 х 300 | 300±2 | 4,8±0,05 | 23,4 | 82 |
| 4,8 х 350 | 350±2 | 4,8±0,05 | 23,4 | 90 |
| 4,8 х 370 | 370±2 | 4,8±0,05 | 23,4 | 100 |
| 4,8 х 380 | 380±3 | 4,8±0,05 | 23,4 | 102 |
| 4,8 х 390 | 390±3 | 4,8±0,05 | 23,4 | 105 |
| 4,8 х 400 | 400±3 | 4,8±0,05 | 23,4 | 108 |
| 4,8 х 430 | 430±4 | 4,8±0,05 | 23,4 | 122 |
| 4,8 х 450 | 500±4 | 4,8±0,05 | 23,4 | 130 |
| 4,8 х 500 | 500±4 | 4,8±0,05 | 23,4 | 150 |
| 4,8 х 550 | 550±4 | 4,8±0,05 | 23,4 | 160 |
| 4,8 х 610 | 610±4 | 4,8±0,05 | 23,4 | 179 |
| 4,8 х 740 | 740±5 | 4,8±0,05 | 23,4 | 220 |
| 4,8 х 920 | 920±5 | 4,8±0,05 | 23,4 | 278 |
| 7,6 х 150 | 150±1 | 7,6±0,05 | 55,1 | 35 |
| 7,6 х 200 | 200±2 | 7,6±0,05 | 55,1 | 50 |
| 7,6 х 220 | 220±2 | 7,6±0,05 | 55,1 | 56 |
| 7,6 х 250 | 250±2 | 7,6±0,05 | 55,1 | 63 |
| 7,6 х 280 | 280±2 | 7,6±0,05 | 55,1 | 76 |
| 7,6 х 300 | 300±2 | 7,6±0,05 | 55,1 | 80 |
| 7,6 х 350 | 350±2 | 7,6±0,05 | 55,1 | 90 |
| 7,6 х 370 | 370±3 | 7,6±0,05 | 55,1 | 98 |
| 7,6 х 380 | 380±3 | 7,6±0,05 | 55,1 | 98 |
| 7,6 х 400 | 400±3 | 7,6±0,05 | 55,1 | 105 |
| 7,6 х 450 | 450±4 | 7,6±0,05 | 55,1 | 125 |
| 7,6 х 500 | 500±4 | 7,6±0,05 | 55,1 | 146 |
| 7,6 х 550 | 550±4 | 7,6±0,05 | 55,1 | 160 |
| 7,6 х 610 | 610±4 | 7,6±0,05 | 55,1 | 170 |
| 7,6 х 750 | 750±5 | 7,6±0,05 | 55,1 | 220 |
| 8,8 х 300 | 300±2 | 8,8±0,05 | 81,6 | 83 |
| 8,8 х 400 | 400±4 | 8,8±0,05 | 81,6 | 105 |
| 8,8 х 450 | 450±4 | 8,8±0,05 | 81,6 | 130 |
| 8,8 х 500 | 500±4 | 8,8±0,05 | 81,6 | 146 |
| 8,8 х 550 | 550±4 | 8,8±0,05 | 81,6 | 160 |
| 8,8 х 610 | 610±4 | 8,8±0,05 | 81,6 | 175 |
| 8,8 х 710 | 710±5 | 8,8±0,05 | 81,6 | 210 |
| 8,8 х 750 | 750±5 | 8,8±0,05 | 81,6 | 220 |
| 8,8 х 760 | 760±5 | 8,8±0,05 | 81,6 | 225 |
| 8,8 х 780 | 780±5 | 8,8±0,05 | 81,6 | 235 |
| 8,8 х 810 | 810±5 | 8,8±0,05 | 81,6 | 240 |
| 8,8 х 920 | 920±5 | 8,8±0,05 | 81,6 | 265 |
| 8,8 х 1020 | 1020±5 | 8,8±0,05 | 81,6 | 295 |
| 8,8 х 1168 | 1168±5 | 8,8±0,05 | 81,6 | 340 |
| 8,8 х 1220 | 1220±5 | 8,8±0,05 | 81,6 | 375 |
| 8,8 х 1530 | 1530±5 | 8,8±0,05 | 81,6 | 450 |
| 12,4 х 230 | 230±2 | 12,4±0,05 | 122,4 | 57 |
| 12,4 х 290 | 290±2 | 12,4±0,05 | 122,4 | 76 |
| 12,4 х 380 | 380±3 | 12,4±0,05 | 122,4 | 103 |
| 12,4 х 480 | 480±4 | 12,4±0,05 | 122,4 | 136 |
| 12,4 х 530 | 530±4 | 12,4±0,05 | 122,4 | 156 |
| 12,4 х 580 | 580±4 | 12,4±0,05 | 122,4 | 168 |
| 12,4 х 650 | 650±4 | 12,4±0,05 | 122,4 | 195 |
| 12,4 х 730 | 730±5 | 12,4±0,05 | 122,4 | 216 |
| 12,4 х 880 | 880±5 | 12,4±0,05 | 122,4 | 263 |
| 12,4 х 1000 | 1000±5 | 12,4±0,05 | 122,4 | 315 |

Монтаж и предельно допустимые нагрузки

Перед началом монтажа необходимо убедиться в том, что стяжка подобрана правильно, по рабочему диапазону. Далее необходимо произвести сборку изделия.

При монтаже стяжки запрещается прикладывать к ним усилия и использовать инструмент и приспособления, которые могут повлечь за собой деформацию изделия и приведения его в негодность.

Максимально допустимая нагрузка на стяжку  не должна превышать значений, указанных в таблице технических характеристик.

Методы контроля

Контроль внешнего вида, маркировки и комплектности     производится визуально, путем сравнения с контрольным образцом.

Контроль размеров осуществляется универсальным мерительным инструментом, обеспечивающим требуемую  точность замеров.

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям безопасности при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в следующих случаях:

- нарушение паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;

- нарушение условий при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах;

- наличие следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;

- повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;

- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;

- наличие следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не влияющие на эксплуатационные характеристики, заявленные в настоящей инструкции.

Правила предъявления претензии по качеству продукции:

- Претензия оформляется в  письменном виде организацией, закупившей продукцию с указанием номера договора поставки, № партии продукции, номера и даты УПД поставки.

- К  претензии в обязательном порядке прилагаются материалы фото и видеофиксации дефектов и/ или заключения аккредитованых лабораторий с описанием условий проведения испытаний и параметров, которые не соответствуют техническим характеристикам настоящего документа.

Утилизация.

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 04 мая 1999 г. № 96Ф3 "Об охране атмосферного воздуха" (в редакции от 01.01.2015), от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (в редакции от 01.02.2015г) "Об отходах производства и потребления», от 10 января 2002

№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в редакции от 01.01.2015), а также другими российскими и региональными.

Гарантийный срок – 12 месяцев от даты продажи.

Приведенные в паспорте технические и иные характеристики продукции могут отличаться от фактических значений, а так же в одностороннем порядке могут быть изменены производителем.

Адрес: 195197, г. Санкт-Петербург ул. Жукова, дом 18, литера Д, корп.310, помещение 14Н (№30) т/ф (812) 640-05-58