ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Кабельная стяжка с отверстием под винт NORMA-RUS

| Дата изготовления |  |
| --- | --- |
| Дата продажи |  |
| Организация продавец | ООО «НОРМА-РУС» |

Внимание! В случае отсутствия даты продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления

М.п. продавца

Общие сведения

Кабельные стяжки с отверстием под винт NORMA-RUS с помощью уникальной конструкции замка позволяют крепить стяжку к различным основаниям с помощью винтов (болтов) с метрической резьбой или саморезов (шурупов).

Крепление осуществляется затяжкой свободного конца стяжки через интегрированный замок.

Цвет стяжки: черный/белый (бесцветный).

Характеристики сырьевого материала полиамид PA 6.6:

- Рабочая температура: -40°C до 85°C

- Максимально допустимая температура: 120°C*

- Температура плавления: 256°C

- Индекс Кислородного Предела (LOI): 27%

- Восстановление влаги: 2.7% до 50% относительная влажность

- Отсутствие галогена: Измерено в соответствии со стандартом EN 50146.

- Огнестойкость в соответствии с UL 94-V2 *(на короткое время)

- Устойчивость к внешним факторам:

- Отличная устойчивость к растворителям, щелочи, маслам, жирам, нефтепродуктам

- Выдерживание ограниченного контакта с кислотами

- Не устойчивы к фенолу и хлорированным растворителям

- Устойчивость к УФ-лучам (черные кабельные стяжки)

Область применения:

Провода (пучки проводов), кабель (пучки кабелей), трубы из различных материалов в любых сочетаниях.

Диапазон рабочих температур от/до -40/+85 ºС

Диапазон монтажных температур от/до -20/+85  ºС.

Условия хранения:

Хранить продукты только в оригинальной упаковке. Всегда храните стяжки в герметичном пластиковом пакете из полиэтилена при температуре от +15˚С до +28˚С и относительной влажности воздуха не менее 50%.

При хранении  стяжки  при отрицательных температурах – стяжка должна быть акклиматизирована перед монтажом в течении двух часов в помещениях с температурой от+18°C до 24°C.

Внешний вид

Размерный ряд кабельных стяжек NORMA-RUS

| Размер, мм | Артикул | Цвет | Артикул | Цвет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,5 х 110 | NR-MHCT25110BL | черный | NR-MHCT25110WH | бесцветный |
| 3,6 х 150 | NR-MHCT36150BL | черный | NR-MHCT36150WH | бесцветный |
| 4,8 х 160 | NR-MHCT48160BL | черный | NR-MHCT48160WH | бесцветный |
| 4,8 х 200 | NR-MHCT48200BL | черный | NR-MHCT48200WH | бесцветный |
| 4,8 х 300 | NR-MHCT48300BL | черный | NR-MHCT48300WH | бесцветный |
| 4,8 х 370 | NR-MHCT48370BL | черный | NR-MHCT48370WH | бесцветный |
| 7,6 х 300 | NR-MHCT76300BL | черный | NR-MHCT76300WH | бесцветный |
| 7,6 х 400 | NR-MHCT76400BL | черный | NR-MHCT76400WH | бесцветный |

ВАЖНО

Вскрытие пакета производить непосредственно перед использованием стяжки. После вскрытия пакета стяжки следует использовать как можно быстрее. Хранение стяжки во вскрытых пакетах (вне пакетов) более 24 часов - запрещено!

Храните продукт вдали от прямых источников тепла. Избегать контакта с жаром (не ставить на радиаторы.)

Не храните продукт под прямыми солнечными лучами.

Технические характеристики

| Размерность | Длина L, мм | Ширина W, мм | Макс. усилие, кг | Макс. диаметр, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,5 х 110 | 110±1 | 2,5±0,05 | 8,1 | 22 |
| 3,6 х 150 | 150±1 | 3,6±0,05 | 18,3 | 40 |
| 4,8 х 160 | 160±1 | 4,8±0,05 | 23,4 | 37 |
| 4,8 х 200 | 200±2 | 4,8±0,05 | 23,4 | 50 |
| 4,8 х 300 | 300±2 | 4,8±0,05 | 23,4 | 83 |
| 4,8 х 370 | 370±2 | 4,8±0,05 | 23,4 | 104 |
| 7,6 х 300 | 300±3 | 7,6±0,05 | 55,1 | 79 |
| 7,6 х 400 | 400±3 | 7,6±0,05 | 55,1 | 104 |

Монтаж и предельно допустимые нагрузки

Перед началом монтажа необходимо убедиться в том, что стяжка подобрана правильно, по рабочему диапазону. Далее необходимо произвести сборку изделия.

При монтаже стяжки запрещается прикладывать к ним усилия и использовать инструмент и приспособления, которые могут повлечь за собой деформацию изделия и приведения его в негодность.

Максимально допустимая нагрузка на стяжку  не должна превышать значений, указанных в таблице технических характеристик.

Методы контроля

Контроль внешнего вида, маркировки и комплектности     производится визуально, путем сравнения с контрольным образцом.

Контроль размеров осуществляется универсальным мерительным инструментом, обеспечивающим требуемую  точность замеров.

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям безопасности при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в следующих случаях:

- нарушение паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;

- нарушение условий при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах;

- наличие следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;

- повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;

- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;

- наличие следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не влияющие на эксплуатационные характеристики, заявленные в настоящей инструкции.

Правила предъявления претензии по качеству продукции:

- Претензия оформляется в  письменном виде организацией, закупившей продукцию с указанием номера договора поставки, № партии продукции, номера и даты УПД поставки.

- К  претензии в обязательном порядке прилагаются материалы фото и видеофиксации дефектов и/ или заключения аккредитованых лабораторий с описанием условий проведения испытаний и параметров, которые не соответствуют техническим характеристикам настоящего документа.

Утилизация.

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 04 мая 1999 г. № 96Ф3 "Об охране атмосферного воздуха" (в редакции от 01.01.2015), от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (в редакции от 01.02.2015г) "Об отходах производства и потребления», от 10 января 2002

№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в редакции от 01.01.2015), а также другими российскими и региональными.

Гарантийный срок – 12 месяцев от даты продажи.

Приведенные в паспорте технические и иные характеристики продукции могут отличаться от фактических значений, а так же в одностороннем порядке могут быть изменены производителем.

Адрес: 195197, г. Санкт-Петербург ул. Жукова, дом 18, литера Д, корп.310, помещение 14Н (№30) т/ф (812) 640-05-58